江浦路入口、控江路西侧入口升降式反恐路障采购需求

- 一、招标要求

本项目主要内容为上海交通大学医学院附属新华医院江浦路入口、控江路西侧入口升降式反恐路障项目，包含2套升降式阻车路障的采购、安装、调试、评审和验收。其中，控江路西侧入口升降式反恐路障的安装和调试应配合新华医院控江路出入口改造项目。

- 二、最高限价：人民币100万元

- 三、具体需求

使用的防暴升降式阻车路障产品性能和安装规范，应满足上海市公安局技术防范办公室《关于贯彻执行<防暴升降式阻车路障>（GA/T 1343-2016）的通知》和上海市反恐怖工作领导小组办公室《关于进一步加强对本市“软目标”安装防车辆冲撞车阻装置的通知》的要求。

具体如下：

注：★项不满足将按否决投标处理

★1、防暴升降式阻车路障均应执行《防暴升降式阻车路障》(GA/T 1343-2016)，阻挡能力等级应不低于 B1。所投防暴升降式阻车路障系统需提供具有国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心、公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心或其他同等权威检测机构出具的有效期内的检验检测报告。

2、防暴升降式阻车路障的结构应具有足够的强度，能满足使用环境的要求，并能防止由于振动、冲击、碰撞等原因所引起的机械部件的不稳定，同时还应符合运输对结构的要求。

3、防暴升降式阻车路障的部件表面应光滑、平整、无尖棱、毛刺;与人体可接触的部位不应有尖锐突出物:焊接部位不应有焊渣、棱角;喷涂部件表面应色泽均匀，不应有气泡、龟裂、脱落和磨损现象;金属部件不应有锈蚀。防爆升降式车阻路障的驱动部件应采用金属防护。

4、防暴升降式阻车路障顶盖和法兰应采用重叠的设计，顶盖和法兰之间的缝隙应不大于 1mm。驱动控制防暴升降式阻车路障应采用双作用液压系统，并应具有液压缓冲功能，以保持柱体上升和下降过程中的稳定运行，减少和降低运行过程中的噪音。

5、防暴升降式阻车路障的防护能力应符合 GB4208-2008中IP67的规定。

6、防暴升降式阻车路障应满足对出入口进出双向的防护要求，应根据防护对象及防护要求采用出入口线状和 /或区域的防护方式，可采用驱动控制或驱动控制加手动控制的防暴升降式阻车路障。

7、防暴升降式阻车路障的升降时间应在 2s 至 6s 之间可调。

8、防暴升降式阻车路障应具有设备工作状态的自检及相应的指示功能，应能自动记录开启发生时间、状态等信息，信息保存时间应不少于 30d。

9、防暴升降式阻车路障应具有即时上传升、降状态监测及故障报警功能，并将状态监测信息、故障报警记录实时推送至“本市技防工程监督管理平台”。

10、防暴升降式阻车路障应能根据需要在任意时间范围内设定升起或下降状态并自动判断异常升起或下降，发出联动触发信号与视频安防监控系统联动。视频安防监控系统应能根据触发联动信号，自动截取升起或下降前后的监控图片，前后时间范围均应不小于 3s、不大于 5s，每秒至少截取一张图片，图片质量应不低于 CIF 格式，并即时将截取图片上传至“本市技防工程监督管理平台”。

11、防暴升降式阻车路障的基础距箱体周边应不少于90mm(柱式基础埋深应不少于地下水位下 100mm，底层可采用碎石铺垫夯实)，基表面距地表应不大于150mm。

12、防暴升降式阻车路障的基础应为钢筋混凝土结构，应选用 C30或以上标号的水泥，中间用热轧带肋钢筋网加强，钢筋直径应不少于 6mm，网格应不大于150x150mm,钢筋面到混凝土外表面应不少于 35mm。热轧带肋钢筋应符合《钢筋混凝土用钢 第2部分: 热带肋钢筋》(GB 1499.2)的相关规定。

- 四、其他要求

★1、防暴升降式阻车路障的评审验收应满足上海市公安局治安总队《关于在本市重点单位、重要部位规范安装防暴升降式阻车路障的通知》（沪公治通字〔2018〕62号）的通知要求，上报本市公安技防管理部门进行评审和验收。投标人须作出书面承诺，承诺包含（完成现场施工后30个日历日内完成上海市公安局技防办技防项目评审及验收）（投标人须按照招标文件参考格式提供承诺函）。

2、投标人需根据现场情况设计安装方案，可以配合现场勘测。

3、工期：60日历天，开工日期根据内部道路及路口施工的时间，与招标人书面确认为准。

- 五、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防暴升降式阻车路障（上海地标B1级） | 1、防暴升降式阻车路障均应执行《防暴升降式阻车路障》(GA/T 1343-2016)，阻挡能力等级应不低于 B1。 2、防暴升降式阻车路障的结构应具有足够的强度，能满足使用环境的要求，并能防止由于振动、冲击、碰撞等原因所引起的机械部件的不稳定，同时还应符合运输对结构的要求。 3、防暴升降式阻车路障的部件表面应光滑、平整、无尖棱、毛刺;与人体可接触的部位不应有尖锐突出物:焊接部位不应有焊渣、棱角;喷涂部件表面应色泽均匀，不应有气泡、龟裂、脱落和磨损现象;金属部件不应有锈蚀。防爆升降式车阻路障的驱动部件应采用金属防护。 4、防暴升降式阻车路障顶盖和法兰应采用重叠的设计，顶盖和法兰之间的缝隙应不大于 1mm。驱动控制防暴升降式阻车路障应采用双作用液压系统，并应具有液压缓冲功能，以保持柱体上升和下降过程中的稳定运行，减少和降低运行过程中的噪音。 5、防暴升降式阻车路障的防护能力应符合 GB4208-2008中IP67的规定。 6、防暴升降式阻车路障应满足对出入口进出双向的防护要求，应根据防护对象及防护要求采用出入口线状和 /或区域的防护方式，可采用驱动控制或驱动控制加手动控制的防暴升降式阻车路障。 7、防暴升降式阻车路障的升降时间应在 2s 至 6s 之间可调。 8、防暴升降式阻车路障应具有设备工作状态的自检及相应的指示功能，应能自动记录开启发生时间、状态等信息，信息保存时间应不少于 30d。 9、防暴升降式阻车路障应具有即时上传升、降状态监测及故障报警功能，并将状态监测信息、故障报警记录实时推送至“本市技防工程监督管理平台”。 10、防暴升降式阻车路障应能根据需要在任意时间范围内设定升起或下降状态并自动判断异常升起或下降，发出联动触发信号与视频安防监控系统联动。视频安防监控系统应能根据触发联动信号，自动截取升起或下降前后的监控图片，前后时间范围均应不小于 3s、不大于 5s，每秒至少截取一张图片，图片质量应不低于 CIF 格式，并即时将截取图片上传至“本市技防工程监督管理平台”。 | 20 | 根 |
| 2 | 控制系统 （上海地标） |  | 2 | 套 |
| 3 | 联网转发器 |  | 2 | 个 |
| 4 | 防暴升降式阻车路障基础 | 防暴升降式阻车路障的基础距箱体周边应不少于90mm(柱式基础埋深应不少于地下水位下 100mm，底层可采用碎石铺垫夯实)，基表面距地表应不大于150mm。基础应为钢筋混凝土结构，应选用 C30或以上标号的水泥，中间用热轧带肋钢筋网加强，钢筋直径应不少于 6mm，网格应不大于150x150mm,钢筋面到混凝土外表面应不少于 35mm。热轧带肋钢筋应符合《钢筋混凝土用钢 第2部分: 热带肋钢筋》(GB 1499.2)的相关规定。 | 20 | 个 |
| 5 | 施工安装及系统调试费 | 包含路障安装，路面开挖及恢复、垃圾清运、升降柱至控制箱预埋线缆及穿线管等。安装和调试应配合新华医院控江路出入口改造项目。防暴升降式阻车路障的评审验收应满足上海市公安局治安总队《关于在本市重点单位、重要部位规范安装防暴升降式阻车路障的通知》（沪公治通字〔2018〕62号）的通知要求，上报本市公安技防管理部门进行评审和验收。 | 1 | 项 |

注：数量为暂定，投标人自行踏勘深化设计后数量自行确定，需通过本市公安技防管理部门进行评审和验收，保证验收通过所需的整改等一切费用都包含在本项目中。

- 六、付款方式

施工过程中本项目无进度款，本项目经上海市公安技防管理部门进行评审和验收，并经过招标人竣工验收合格，发包人收到发票后60日内支付到合同总价的97%；

剩余3%作为质保金，待质保期满，发包人收到发票后60日内支付剩余的质保金。

具体详见“第四章 合同条款”。

- 七、质保期及售后服务

1、质保期：不少于60个月，自本项目验收合格之日起算；

2、质保期内无偿上门维修服务。保修期内，免费更换零配件及工时费，保修期内应提供免费的维护保养，每年不少于四次。

3、维修响应时间：接到报修电话后4小时内响应，24小时内解决问题。

4、质保期满后，报修到场时间不超过4小时。