一、项目名称

上海交通大学医学院附属新华医院智能院内导航管理系统建设项目

二、项目参数

（一）项目内容及要求

一、服务要求

1、建设周期：合同签订之日起3个月内

2、服务地址：招标人指定地点

二、项目技术需求

- 项目背景

考虑到医院人流量大，医院各个楼层的科室诊室布局复杂，医院每日门诊、急诊大量的患者人会前往咨询台或找医护人员咨询求助就诊位置以及就诊流程相关的日常问题，在一定程度上会影响专业医护人员的工作效率。同样，患者通过问路的方式到达就诊目的地的效率也非常低下，耽误就诊的宝贵时间。拥挤、低效的就诊体验也地影响患者及情绪间接影响到医患关系。另外，额外的问路寻路找路时间也在一定程度上占用了公共资源。

根据国家卫生计生委和国家中医药局制定的《进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）》、上海市委、市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》、《上海市“便捷就医服务”数字化转型2.0工作方案》、国务院办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》、国家卫生健康委办公厅印发《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》、《医院信息化建设应用技术指引（2017年版，试行）》等文件要求，需要上线医院便捷服务。

为推动智慧医院建设，提升医疗服务质量、提升线上平台利用率，增强医院竞争力、现医疗服务的普惠化与便捷化，上海交通大学医学院附属新华医院奉贤院区智能院内导航管理系统项目建设；本项目通过智能就医助手，运用AR、人工智能、意图识别、强化学习等技术为患者提供院内导航和就诊路径规划，实现优化医院的服务流程、提升了整体医疗服务水平的目标。

- 建设标准依据

本项目在建设过程中，遵循相关国际国内的行业标准，包括功能规范、数据标准、建设与管理标准等，所遵循标准和规范包括但不限于以下内容，所有相关医疗标准规范和行业标准规范等最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

国务院办公厅《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》，国办发〔2016〕47号；

《国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法（试行）》；

国务院办公厅《促进“互联网+医疗健康”发展的意见》国办发〔2018〕26号；

《互联网+人工智能三年行动实施方案》；

《网络安全法》；

《个人信息保护法》

《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239—2008）

《数据安全技术 数据分类分级规则》（GB/T 43697-2024）

《信息技术大数据数据治理实施指南》（GB/T 44109-2024）

《中华人民共和国民法典》；

《电子病历基本架构与数据标准（试行）》（卫办发〔2009〕130号）；

《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（试行）》；

《电子病历系统功能规范（试行）》(卫医政发〔2010〕114号)；

《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准》；

《基于电子病历的医院信息平台技术规范》（2012）；

《医院智慧管理分级评估标准体系》；

《医院智慧服务分级评估标准体系》；

《三级医院评审标准（2022年版）》；

《国家三级公立医院绩效考核操作手册（2022版）》

- 建设内容

为医院构建智能化AR导航及AR导览，优化就医流程，改善就医体验，提升患者就医满意度和获得感；助力医疗机构人机协同提升诊疗效率，节省医护、医院管理者人力成本；为医院提升线上平台的应用利用率，提高患者粘性，提升医院区域竞争力。

1、院内AR导航（新华医院奉贤院区，占地面积：20万平方米）：

通过AR、视觉识别等人工智能在导航领域的应用，切实解决医院楼宇室内复杂场景下，无法定位、难以导航的问题。基于患者手机摄像头图像采集能力，运用图像识别、特征匹配的算法分析，精准定位到用户所在位置，辅以基于物理空间的增强现实能力，为用户提供便利、直观的AR增强现实的导航能力；同时基于AR导览能力，通过实景导航的同时给到患者科普宣教和特色专科宣传内容。

2、智能导览：

通过建设门诊智能导览系统，通过对院内多维度业务信息的汇总总结和呈现智慧虚拟空间内的科普宣教和相关注意事项了解。帮助患者了解疾病科普、科室介绍和专家的介绍。按照病区分布为患者提供不同的相关科普宣教的内容。同时还可以增设与就诊、医院相关的介绍视频，患者都可以通过元宇宙就医空间访问。

- 建设清单

项目建设包含且不限于系统设计、开发、实施、运行维护以及相应的软件系统供货、安装调试、系统集成、运行维护、项目验收以及技术培训等。

| 系统（模块） | 序号 | 建设内容 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能AR导航 | 1 | AR实景导航 | 1套 | 详见技术要求 |
|  | 2 | AR导航展示 | 1套 | 详见技术要求 |
|  | 3 | AR导航自动化 | 1套 | 详见技术要求 |
|  | 4 | AR导航互动 | 1套 | 详见技术要求 |
|  | 5 | 2D辅助导航 | 1套 | 详见技术要求 |
| 智能AR导览 | 1 | AR导览展示 | 1套 | 详见技术要求 |
|  | 2 | AR场景互动 | 1套 | 详见技术要求 |
| 导航运营管理 | 1 | 导航数据看板 | 1套 | 详见技术要求 |
|  | 2 | 导航地图管理 | 1套 | 详见技术要求 |
|  | 3 | AR资源管理 | 1套 | 详见技术要求 |
| 云服务 | 1 | 云服务 | 3年 | 详见技术要求 |

- 技术要求

- 智能AR导航

  - AR实景导航

- 基于视觉定位，可通过AR技术对科室、公共服务设施等特定目的地提供导航服务，实现医院20万平方米面积内AR导航。

- AR导航通过纯软件实现，无需借助蓝牙信标、Wi-Fi探针等额外硬件进行辅助定位。

- 基于采集的全景视频生成空间点云模型，恢复出扫描现场空间地图，并用于视觉定位及导航服务。

- 产品形态支持微信小程序平台，能以小程序形式集成于微信公众号、微信小程序进行使用，降低用户使用门槛。

- 具备AR实景导航功能，通过移动设备摄像头获取的实时图像，在实景中进行路线、方向指引。

- 支持按照互联网医院接入标准，完成H5页面，实现与互联网医院实现无缝集成。保证H5页面兼容主流移动端设备。提供清晰的模块入口，确保与现有系统的高效协同。

  - AR导航展示

- 具备良好的视觉定位流程指引，包括引导用户抬起手机、移动手机扫描周围环境、跨楼层引导、定位成功及异常提醒等，降低用户学习门槛。

- 导航目的地可通过直观形式进行展现，可按目的地类型进行分类筛选、支持关键字搜索，便于快速找到目标终点。目的地选取界面要求简洁大方、体验良好。

- ▲导航过程中，通过AR指示牌、AR贴地箭头、AR转向指示等方式进行路线、方向指引，指引要求清晰直观、易于使用。导航过程中，应对导航剩余时间和距离进行用户提示，帮助用户了解导航行进进度。

  - AR导航自动化

- AR导航应基于视觉定位技术，免去用户选择楼层、区域等额外操作，降低用户使用门槛。

- ▲AR导航应支持偏移纠正、路径重规划、中断续航等能力。

  - AR导航互动

- AR导航应具备可拓展性，可增加导航覆盖范围、新增AR互动玩法，以满足后续升级优化需求。

- 应支持AR宣传牌功能，呈现宣教信息。可在指定位置放置AR宣传牌，并可在导航过程中进行呈现。AR宣传牌应支持图文内容呈现。

  - 2D辅助导航

- 具备2D平面小地图展示功能，并实时反馈所在位置。

- ▲具备2D地图路径规划展示框，在导航界面上展示导航路径及路线规划，并指示实时导航方向。

- 智能AR导览

  - AR导览展示

- 在用户导航过程中，对医院活动、科室介绍等内容进行主动曝光，以全新形式用AR技术打造第二空间。

- ▲支持以虚实结合的方式，将内容叠加在医院真实空间上，突破现有陈设、展览的体验形式，丰富虚拟空间内容，增加曝光度。

  - AR场景互动

- ▲采用AR场景，包括AR海底世界、AR宇宙星空等，提供虚拟空间沉浸式体验，让患者及家属摆脱焦虑并创造相对轻松的就医环境。

- 支持配合相关AR互动玩法，吸引用户使用。

- 导航运营管理

  - 导航数据看板

- 具备数据看板功能，可查看分析项目的运营数据。

- 支持包括访问次数UV、人均时长、新增访问等数据查看。

  - 导航地图管理

- ▲支持POI点位管理创建/导入、POI搜索，POI列表及POI在CAD图上的展示。

- 可以基于POI点位管理对指定的AR内容进行精准的位置编辑操作。

- 支持对科室信息、服务设施进行管理，以实现导航科室、服务设施的及时更新，避免位置不对图问题。

- 支持科室名称、logo、楼层等信息维护，设施管理支持设施名称、logo、设施类型、楼层等信息维护功能。

  - AR资源管理

- ▲具备AR资源管理功能，可进行AR资源的上传、配置，展现当前应用的导航资源、创建导航资源以及未应用的导航资源，支持前端应用的使用展现。

- 支持AR宣传牌内容配置及自定义，可替换AR宣传牌内容及配置跳转详情，并支持位置管理、大小配置、可视距离等功能。

- 具备良好可拓展性，可根据项目后续需求，新增AR资源、AR互动，可基于简单配置快速生效。

- 云服务

- CPU服务器：≥24 vCPU,≥96 GiB RAM，通用型g7、系统:ubuntu 18.04、系统盘:≥500GB ESSD，数据盘:≥500GB ESSD。

- GPU服务器：≥16 vCPU, ≥62 GiB RAM GPU 计算型 gn6i、系统:ubuntu 18.04、系统盘:≥500GB ESSD、数据盘:≥500GB ESSD、显卡:NVIDIA T4 ≥16GB*1。

- 三年云服务器租用服务。

- 实施部署要求

- 基本要求

- 建图精度：可基于全景视频构建稠密空间点云。每1万平米场景内，稠密点云平均误差小于10厘米。

- 定位耗时：单次定位耗时3秒以内，平均定位时间小于1.5秒，具备静默定位能力，以支撑导航纠偏，静默定位时间间隔可设置。

- 定位精度：综合定位精度0-80厘米。

- 定位成功率：综合定位成功率90%以上。

- 流量消耗：单次定位使用流量500KB以内，平均定位使用流量350KB以内。

- 设备兼容性：支持安卓、IOS、鸿蒙系统等主流手机，其中IOS14.3以上可适配小程序。

- 交付和保障要求

- 实施工期：合同签订之日起3个月内完成本项目所有内容，经调试后交付采购人使用。

- 提供项目详尽的实施方案。包括实施整体规划、实施进度计划、实施流程管理、项目风险及质量管理、项目验收方案，实施方案应具备科学性、可实现性。

- 系统运行前完成医院基础数据的采集，做好数据初始化工作。

- 项目调试期间，中标供应商需对采购人项目相关的科室、人员、第三方项目参与方进行分期、分批的各种技术培训，确保相关人员能熟练操作。

- 中标供应商承担本项目采购软件、硬件的总集成服务工作，包括项目组织实施工作，与本项目相关的其他设备和利旧设备的集成工作，做好数据迁移和对接， 配合其他软件开发商做好上线工作，对后续管理人员进行培训，协助用户做好维护服务，保证新系统的正常运行等所有工作内容。

- 验收要求

（1）交付验收要求：

1）采购人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，所有系统操作均符合技术要求后，由采购人组织最终验收。

2）采购人组织项目验收时，可邀请未中标供应商或相关领域专家共同组成履约验收组，根据招标文件和投标供应商的投标文件进行履约验收，中标供应商必须全程参加，验收完毕后出具验收结果报告。

（2）交付文档验收要求：

项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。

实施文档；

软件培训资料；

程序安装维护手册；

软件使用操作手册；

项目验收报告；

其他项目建设的资料。

- ★售后服务要求

投标人在上海具有固定的售后服务团队和软件开发服务团队，响应时效要求：本项目需提供自验收通过之日起≥1年7*24小时免费维保服务，故障响应时间不超过1小时，非工作日及夜间故障响应时间为不超过2小时，需现场处理时技术人员2小时内到达现场，4小时内修复。免费维保期内每季度需要至少一次对系统优化和常规安全检查。（需提供承诺函，格式详见“11、承诺函”）

四、项目限价：

人民币196.8万元

五、资格条件

1、应为法人、其他组织或者自然人，具有独立承担民事责任的能力；法人的分支机构以自己的名义参与本项目采购活动时，应提供依法登记的相关证明文件和由法人出具的对本项目采购活动承担全部直接责任的授权书；自然人应提供身份证明文件；

2、在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商；

4、本项目不接受联合体投标。

六、付款方式

(1)	本项目系统上线正常运行一周，招标人收到投标人提交的建设阶段项目文档后，向投标人支付本合同项目总金额的30%货款。

(2)本项目验收合格之日起5个工作日内，招标人向投标人支付本合同项目总金额的50%货款。

(3)本项目免维期结束后5个工作日内，招标人向投标人支付本合同项目总金额的20%货款。