比 价 文 件

项目编号：    BJXX250705

项目名称：新华医院医疗保健公务网专用防火墙采购项目

采购方：新华医院采购与招标管理中心

二〇二五年九月

新华医院采购与招标管理中心现就新华医院医疗保健公务网专用防火墙采购项目（项目编号：BJXX250705 ）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。采购需求如下：

一、项目概况

1、项目名称：新华医院医疗保健公务网专用防火墙采购项目

2、项目地点：新华医院

3、项目最高限价：9万元

4、交货期：合同签订后15天内

5、质保期：产品验收合格后，不少于五年

- 采购清单

信创防火墙1台

二、技术参数要求

| 指标项 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 性能参数不低于： 飞腾CPU，麒麟V10操作系统;1U机架式设备，4G内存，32GEMMC存储，单电源;配备10个千兆电口，2个千兆光口，2个接口扩展槽;整机吞吐量6Gbps，IPS+AV吞吐量5Gbps，并发链接100万，每秒新建连接数4万。Ipsec VPN吞吐1G;SSLVPN用户数500。 开通国密传输模块，开通高级安全防护模块(防病毒库+IPS攻击特征库+ur1及应用特征库+资产管理+威胁情报升级功能授权5年)。 ▲供应商需提原厂供承诺函，承诺所投产品支持无缝接入保健局的集中管控平台，无需二次开发，最终可实现保健局对保健内网中各医院端安全网关的集中管控。 |
| 访问控制 | 支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响。 |
| 弱口令检测 | ▲支持弱口令检测功能，防止因口令脆弱导致的非法入侵造成危害，提供截图证明 |
| 黑白名单 | 支持基于单IP、IP网段、ISP地址库、区域（国内各省）地址库的白名单，匹配白名单的流量将跳过防火墙过滤直接转发。 |
|  | 支持基于IP网段、IP地址范围、ISP地址库、区域地址库等的多种黑名单阻断方式；支持分组功能，可基于分组的一键启停；支持在会话管理界面根据当前会话信息直接设置黑名单。 |
|  | 支持IPS抓包取证，可选择将产生IPS事件的会话所有报文进行存储，并与IPS日志关联一键导出，可以设置单包抓包及扩展抓包模式，可指定抓包时间。 |
| SSL流量解密 | 支持对通过设备的SSL流量进行解密。支持代理模式和透明模式两种组网；并支持客户端模式和服务器模式的流量进行ssl解密检查。 |
| 路由功能 | ▲支持静态路由、动态路由等协议，满足复杂网络架构下的业务互通需求，提供截图证明 |
| 资产防护 | 支持通过主动及被动探测方式，识别终端类型（至少包括：PC、网络打印机、网络摄像机、网络设备、防火墙、负载均衡等），支持多种资产异常告警选项包括MAC地址、操作系统、厂商、类别、指纹等 。 |
|  | 支持三元组nat，支持基于内网请求记录会话并动态生成对应的映射关系，会话失效后映射关系动态删除。且外网主机可通过以上映射关系访问对应公网地址和端口实现访问位于内网的主机业务。 |
| 服务器负载 | 支持ipv4/ipv6类型的虚拟服务。 |
|  | 支持服务池负载均衡算法，至少支持轮询、加权轮询、最小连接数、加权最小连接数、源ip哈希、加权源ip哈希。支持对服务器节点的健康检查至少支持icmp、udp、tcp、dns、snmp、smtp、pop3、ldap。 |
|  | 支持虚拟服务和服务池的状态展示，至少包括状态、名称、当前链接数、最大连接数、新建连接数、接收速率、发送速率。 |
| 入侵防御 | ▲入侵防御库数量≥6000条，提供截图证明 |
| DNS | 支持标准DNS服务器功能，支持多种DNS 记录 ，包括A ，NS，CNMAE，TXT，MX，PTR、AAAA 记录。 |
| SD-WAN | 支持链路质量实时探测，支持通过调整探测报文的数量、发送间隔、最大重试次数、超时时间、抖动、丢包延迟的阈值进行链路质量评估，进行智能选路。 |
|  | 支持链路复制技术，针对核心业务如“视频”，提供多路复制，单路收发功能，在多条链路间实现业务无缝切换。 |
|  | 支持数据压缩功能,支持双边加速能力，从而减少传输数据量并降低带宽消耗，缩短客户端访问的下载等待时间。 |
| 质保要求 | 提供不少于5年的产品质保和软件升级服务。 |
| 授权 | ▲所投产品需提供原厂授权函和质保函 |

三、服务要求：

1．项目设备产品供应要求

（1）中标人提供设备产品须为原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件）合格产品且来源渠道合法，质量符合原厂质量检测标准、国家标准及招标文件要求。设备产品及配件标识通俗易懂，应能够准确无误地表示设备产品的型号、规格、制造商、生产日期等内容。若发现所供设备产品非原厂生产或非全新产品的，采购人有权单方面解除本合同，不退还其履约保证金并追究由此给采购人造成的所有损失。

（2）中标人必须能按照合同的规定，准时提供设备产品、配件、材料及工具，并负责所供设备产品的包装、运输，并对所提供的产品按国家有关标准要求进行包装，选择安全可靠的运输方式运抵采购人指定地点，途中安全及费用全部由中标人负责。

（3）设备产品的装卸、运输和堆放均应做到安全、规范，如有破损应及时修复或调换。

2、培训

中标人应结合设备的安装、调试及试运行过程，有计划地对采购人派出的管理、维护人员进行设备的基本知识、使用、维护及保养技术的现场培训以保证设备的良好运行，并免费提供必要的技术资料、图纸、设备、和安全防护用具，因此发生的一切费用包括但不限于工资、差旅费、办公及通讯联络等均包括在合同价内。

3、售后服务内容

本项目要求投标人提供5年服务期内定期巡检和无限次故障排除服务。

1）通过定期的、计划性的预防性维护，将设备问题消灭在萌芽状态，确保采购人业务系统能正常稳定的运行。每月巡检一次，在每月初的第一周对所有维保设备予以全面检测，确认设备运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，并做好记录。

2）提供5年服务期内每年每周7天、每天24小时的应急响应热线电话服务，节假日照常工作。如果发生硬件系统停机故障，应在120分钟内恢复。

3）售后服务保证措施：明确售后服务响应时间（接到报修通知后，1小时内到达现场，一般故障排除最长时间不超过4小时，特殊故障排除最长时间不超过24小时。）、服务质量标准等，提供质保期内的免费维修和更换服务，以及质保期外的有偿维修服务。

四、保密要求

中标供应商及其提供的所有服务人员对本项目中涉及的信息及所有文档、数据有保密义务、未经采购人书面认可，不得向任何第三方透露，不得擅自留存、不得用于本项目之外的任何其他用途。

中标供应商必须与采购人签署保密承诺书，其所属工作人员需签署保密协议后方可上岗工作，必须遵守保密义务,不得泄露、篡改或删除相关信息。因中标供应商（或其员工）原因引起信息泄露，中标供应商必须承担由此造成的法律责任，其承担责任后可向具体责任人员追偿。

五、付款条件

交货验收合格并开具正规发票后，采购人根据医院付款流程，支付合同款项100%

六、报价要求

（一）资信要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。在中华人民共和国境内依法成立的具有独立企业法人资格的企事业单位；

2、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询截图。

## 3、本项目不接受联合体投标。

（二）技术标要求

1、服务方案：包括对本项目的现状情况的理解、对需求的理解、其他相关技术/管理能力匹配度、重点难点应对措施及增值服务等内容。

2、人员配备：包括拟配置人员组织架构与职责分配的合理性。

3、服务保障措施和服务承诺：包括服务质量保障措施、考核标准及服务承诺等

4、应急预案：针对本项目可能发生的潜在风险和突发事件的处理措施和应急预案、响应时间及针对本项目的合理化建议等。

5、近年完成或在服务的类似项目情况（如有）：提供合同或协议关键页（要点包括项目名称、签约时间、金额、项目主要内容和双方盖章页）等证明文件资料复印件

## （三）经济标要求：

## 1、报价汇总表不得修改，如有供应商自行修改造成响应文件总价不合理，且因此导致废标，则由供应商自行负责。

## 2、采购人认为，供应商在递交报价文件时，对本项目比价文件所有内容(包括技术与管理要求)、现场实际情况等均已详细研究明了，并在投标报价中已充分考虑上述因素及服务难度，保证投标报价准确无误，如有错漏概由供应商负责。

七、报价文件格式

参与比价单位的报价文件内容应包括以下附件内容，分别按照资信文件、技术文件、经济文件纸质文档胶装后，并需加盖公章，一式两份，将盖章扫描的投标文件刻录U盘一并提供。法人/授权委托人的联系方式需在标书中提供手机号码。

（一）资信文件

- 营业执照副本、资质文件、“信用中国”网站(www. creditchina. gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图（附件一）

- 法定代表人资格证明书（附件二）

法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供。注：授权代表需提供近六个月任意一个月在该公司社保缴纳证明。）（附件三）

- 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件四）

- 对比价文件的真实性、合法性承诺函（附件四）

（二）技术文件（格式自拟）

（三）经济文件

- 报价一览表（附件五）

- 报价承诺函（附件六）

- 其他比价文件要求的资料

八、评审方法

综合本项目的特点，根据相关法律法规及医院的规定，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

1、本项目属于院内采购评审限额标准内的项目，按照院内比价的方式组织实施，由采购评审小组进行采购评审。

2、本比价项目在医院官网或其他公众媒体进行公示，公示时间不少于三天。供应商进行报名并按照比价文件要求进行首轮报价，比价小组对供应商资质、信用等进行审核，存在供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况的，该供应商视为无效报价。

3、对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择不超过五家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，首轮报价视为最终报价。比价小组按照二次报价（最终报价）报院内采购评审小组进行评审。

4、本项目不唱标，直接谈判。谈判前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证，如委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证。

5、采购人根据质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定中选供应商，最终由评审小组评定。供应商在比价响应文件中，应当严格按照不低于比价文件要求的标准响应，如有低于比价文件要求的响应的事项，在现场议标环节须明确按照比价文件要求响应，签约时按照不低于比价文件要求签订，成交供应商不得提出异议。

6、比价小组与报价人进行谈判的内容，报价人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至比价小组。否则以上资料视为无效报价。

7、比价小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

8、不满足比价文件“★”“▲”条款的（如有），则按照无效标的处理。

九、提交报价文件截止时间和地点

1、提交报价文件截止时间：2025年9月30日9:00（北京时间）

每日上午8:30～11:30，下午13:30～17:00（北京时间）

2、报价文件递交地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼201室

十、其他

## 1、供应商承担其编制与递交比价文件所涉及的一切费用，不论成交结果如何，供应商提交的比价资料均不予退回，采购人不对未成交供应商作任何解释。

## 2、比价文件的解释：本比价文件的解释权归采购人所有。

采 购 人：上海交通大学医学院附属新华医院

联系地址：上海市控江路1665号

联 系 人：史老师

联系电话：021-25076572

邮    箱：shiying10021@xinhuamed.com.cn

新华医院采购与招标管理中心                                                                                   2025年9月

附件一、对供应商的资格要求

- 具有独立法人资格及相应经营范围、服务能力；

- “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图。

备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份。所有复印件需加盖公章。

供应商名称：（公章）

日期：

附件二、法定代表人资格证明文件

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

供应商全称：（盖章）

年  月  日

附件三、法定代表人授权书

法定代表人授权书

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（正面）

注：授权代表需提供近六个月任意一个月在该公司社保缴纳证明。

# 附件四：

# 表1：

# 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价方不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：（公章）

日期：

# 表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商名称：（公章）

日期：

附件五、报价一览表

| 序号 | 总报价（RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写： |  |  |

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

供应商名称：（公章）

日期：

分项报价表（样表）

服务方名称：________________________           招标编号：________________________

| 序号 | 报价内容 | 工作量 （单位自拟） | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币 元 |  |  |  |

注：（1）供应商应自行编制提供投标报价明细，报价精确到小数点后两位。

（2）不允许填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，可写“已包含”，否则将被否决。

（3）报价中已含相关服务费用、维护期内的维保费用、中标服务费和相关税费。

（4）分项目明细报价合计应与总报价相等。

（5）表格可扩展。

服务方代表签字:______________

日期:___________________

服务方名称:______________________

公章：

服务人员简介（自拟）

服务方代表签字:______________

日期:___________________

服务方名称:______________________

公章：

# 附件六、报价承诺函

我司承诺：完全理解和满足本次比价邀请文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。

本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：